第一章 采购需求

1.本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案，且此方案须经采购人认可。

2.本章中标注“*”的参数为实质性参数，供应商必须满足并提供招标文件规定的证明材料。若采购文件未明确要求何种证明材料，则以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。对于实质性要求的，应使用“*”标注；如未使用“*”标注，即便使用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“必须”“应当”等文字表述的，也视为非实质性要求。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后一次性付款 |
| 2 | 供货及安装地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 30个日历天 |

二、需求说明：

| 需求内容类别 | 标识符号 | 响应要求 |
| --- | --- | --- |
| 重要评审项 | ★ | 负偏离作扣分处理。 |
| 一般评审项 | 无 | 负偏离作扣分处理。 |
| 实质性响应指标 | * | 负偏离作无效处理。 |

三、需求清单：

| 序号 | 名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抓拍显示道闸一体机 | - 1.集成摄像机、补光灯、道闸、LCD/LED显示屏（自带动态二维码）、语音播报及控制模块于一体； - 2.车牌识别率≥99.5%; - 3.入场功能检查:车辆驶至入口一体化道闸前，设备根据视频检测感应到车辆; 设备自身具备车牌识别功能，识别到车辆后自动抬杆放行; - 4.支持对讲功能，应能通过平台或设备端发起双向语音对讲; - 5.设备完成禁行/放行状态转换的单程运行时间:闸杆单程运行时间: 禁行状态转换至放行状态:≤1s ;放行状态转换至禁行状态:≤1s； - 6.支持二维码显示信息功能，通过手机扫码时可准确读取二维码信息，扫码距离不少于2m， - 7.支持无牌车扫码入场，支付宝、微信二合一； - 8.当网络断开时支持本地U盘、TF卡存储图片,当网络恢复时可上传抓拍图片至本地，支持图片自动覆盖功能； - *9.摄像机采用不低于400万像素的广角相机，图片分辨率不低于1920*1080，满足不同角度抓拍识别车辆（需提供系统导出的不同角度抓拍照片）； - 10.支持环境亮度自动调节参数、智能降噪、夜间增强技术； - 11.支持自动补光同步、延时技术；支持连续抓拍技术，提高抓拍率； - 12.具有在恶劣天气及不同环境下获得较佳拍摄图像的采集技术； - 13.车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、新能源汽车等； - ★14.大车锁闸功能检查 :支持大车锁闸功能，当视频判断为大货车过车时道闸不落杆（提供第三方权威机构检测报告证明）； 15.在车牌无遮挡、无污损情况下，在车速30km/h之内，白天、夜间车牌识别准确率达100%； - 16.异常车牌识别功能检查：支持对污损以及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别; - 17.虚假车牌过滤功能:支持对打印车牌、单独车牌照片和单独车牌等虚假车牌进行过滤; - 18.车辆识别触发模式：要求多种触发方式，包括且不限于视频触发、车检触发、混合触发等触发方式； - 19.物理防砸：闸杆上配带有胶条或外层包裹泡沫珍珠棉，减轻因意外造成的损伤； - 20.车检防砸：闸杆在下落过程中若检测到触发信号则立即抬杠，触发期间不落杆，恢复后自动落杆； - 21.遇阻反弹功能检查 ：设备具有遇阻反弹功能，当闸杆下落时，遇到物体阻挡将立即开闸。 - 22.离合功能：在停电或紧急情况夏，采用专用工具使离合挂壁与主轴脱离，道闸处于空转分离状态，能手动进行开关闸杆； - 23.防跟车模式：支持但不限于视频防跟车、雷达/线圈等防跟车模式，对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题； - ★24.需通过GB 4943.1-2011、GB/T 2423.3-2016、GB/T 2423.22-2012、GB/T 4208-2017国家检测标准；温度在-30℃~70℃持续8h后需能正常工作，在温度（40±2）℃、湿度（93±3）%持续48h后需能正常工作，且防水等级≥IPX4；（提供第三方权威机构检测报告证明） - ★25.需采用“三级防雷”设计（控制器光耦隔离防雷、设备外接信号/电源防雷和接地防雷），保障雷暴天气稳定运行；（提供第三方权威机构检测报告证明） - ★26.需能执行“开、关、停”控制，闸杆起落角度范围在0°~90°，各紧固件紧锁到位;各相对运动机构之间(平衡臂、底板、拉簧等)无相互干涉;起落杆限位准确，落杆水平，起杆垂直,容许偏差±3°；（提供第三方权威机构检测报告证明） - 27.遥控器锁闸功能检查：通过遥控器可以使道闸处于常开状态，过车或者其他控制关信号，道闸不会落杆。只有通过遥控器解锁后，道闸可以通过其他控制方式落杆； - 28.闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示； - 29.闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件； - 30.闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件； - 31.闸机通道应具备应急放行的功能，支持断电自动开门功能和消防联动开门功能； - 32.使用“直流无刷电机驱动控制”技术，保障闸杆运行精确定位，平稳、低噪音（<75dB(A)）； - 33.闸杆有折叠杆和直杆可选，地面停车场采用直杆、负一层停车场采用折叠杆。 | 6 | 台 |
| 2 | 管理系统平台扩容 | - 管理系统内置于服务器，应支持以下功能： - 1.需支持对车场通道进行新增、查询、编辑，包括车道名称、车道类型、通行控制、车道关联设备、车道进出前后区域等； - 2.需支持对车场出入口所有硬件设备进行配置，包括设备名称、设备类型、设备 IP 地址、设备关联通道等； - 3.需支持对车场出入口所有软硬件功能进行配置，包括基本参数配置、后台功能配置、岗亭配置、缴费机配置、液晶屏幕配置等等； - 4.需支持车场告警信息提示功能，告警信息包括：车场名称、车场 ID、告警时间、告警通道名称、设备 IP地址、设备名称、故障类型、设备状态等； - 5.需支持设备状态查询功能，可查询各个设备的运行状态、运行软件版本、检测时间等； - 6.需支持对车辆进行批量充值、包期充值、对车主进行储值账户充值；7.需支持充值退款和删除包期； - 8.需支持各类优惠券按配置发放； - 9.需支持固定车包辆停车包期，包期类型可以自定义：可以按照日期、星期设置不同时间段的收费策略，其余时段按照临时车收费； - 10.需支持车辆群组管理，车辆群组收费规则和放行规则配置； - 11.需支持多种收费规则包括：按日夜组合收费，按单位时间段收费，按总计时长收费，按次收费，按停车时间收费，支持跨天连续计时收费，计费时长不按日分割； - 12.需支持人工缴费，当道闸故障或场内拥堵时，保安通过手持设备进行收费，收费后，车辆在规定的时间内出场。支持现金/支付宝/微信，收费宝扫车主的付款码进行收费； - 13.需支持手机H5页面缴费，停车场内张贴二维码，车主通过扫描二维码进入手机H5页面，输入车牌后进行缴费，缴费后，车辆在规定的时间内出场。 - 14.进出口lcd/led屏显示动态二维码，车辆识别到车牌后直接扫码进场或直接缴费出场，无需输入车牌号。支持支付宝/微信且需免费配合甲方打通指定银行支付通道； - 15.需支持平台中心服务离线后车辆进出仍能正常收费，中心服务恢复后同步收费和出场纪录； - 16.需支持支持多种记录查询包括：充值退款记录、临时车缴费记录、优惠券记录等； - 17.需支持按日、月、年、自定义时间进行报表统计，报表包含收费报表统计、账户收费报表统计、临时车缴费统计、停车车辆数据统计等，数据可保存至少三年； | 1 | 项 |
| 3 | 电子发票功能 | - 1、支持按照不同停车库管理不同的开票企业信息，包含开票平台账号、电子发票企业主体信息； 2、支持查询历史停车缴费、车辆包期等订单数据管理，车主根据指定订单（含批量）开具电子发票； 3、支持车主扫码缴费后，在支付成功的页面上开具电子发票； 4、支持查询历史开票记录，并查询开票进度。 | 1 | 项 |
| 4 | 一户多车功能 | - 在实现包期停车的基础上，支持多台车辆中约定的部分数量车辆进入停车场内时，按约定的收费方式收费，超出数量的车辆进入停车场内按临时停车收费标准收费。 | 1 | 项 |
| 5 | 岗亭、安全岛改造 | - 拆除/移动岗亭，安全岛后移1-3米（含设备移动，线路调整、水泥浇筑）。 | 1 | 项 |
| 6 | 施工安装材料及施工安装调试 | - 安装道闸系统所需的相关辅材，具体种类和数量按实际需求配备： - 1.室外铠装光纤，四芯室外单模铠装； - 2.超五类非屏蔽网线； - 3.辅材：含水晶头、电线、线管、轧带等项目配套辅材； - 4.施工安装调试，确保道闸正常运行。 | 1 | 项 |

四、其他要求：

*1、道闸供应商应具备厂家授权资质证明。（响应文件中须提供授权证明,否则将导致响应无效）

*2、本项目购买设备数量、规格等根据采购人现场情况将所有设备（包括但不限于需求清单提及的内容，供应商可根据自身产品及方案添加必要项目，以确保达到道闸稳定、准确运行的目标）安装到位，并提供本项目设备安装调试所需的所有辅材（包含但不限于各种规格型号的PVC线管、管卡、直接、弯头、及施工中的道路开挖修复等内容），此部分内容涉及的所有费用均包含在本项目报价中，不单独列项。（响应文件中须提供书面承诺函,否则将导致响应无效，格式自拟）

*3、本项目系一次性投资采购项目，整体项目质保三年，质保期从验收合格之日起开始。（响应文件中须提供书面承诺函,否则将导致响应无效，格式自拟）

*4、本项目售后服务响应时间：30分钟内响应，2小时内达到现场；一般故障4小时内解决，严重故障需向采购人报备情况，给出解决方案，并在48小时内解决，提供售后服务承诺函。（响应文件中须提供书面承诺函,否则将导致响应无效，格式自拟）

*5、供应商须严格按照产品配置、性能参数等响应，严格按照响应情况进行供货安装及履约，为确保项目整体性能及质量，成交供应商签订合同后采购人对所投产品相关功能进行验证，放弃验证或验证与响应情况不一致的不予安装，合同期限内未完成的，采购人有权单方面终止合同，并上报监管部门按有关规定处理；由此产生的一切后果责任均由成交供应商承担。（响应文件中须提供书面承诺函,否则将导致响应无效，格式自拟）

- 评分细则

- 资格审查

本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与标的评审。

采购方按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投标人递交的资格审查资料进行评审，资格审查要求见下表。

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足投标人资格条件 | 详见招标公告第六条：投标人资格条件 | / |
| 2 | 营业执照等证明文件 | 营业执照、法人身份证明 | 提供扫描件（盖公章） |
| 3 | 企业资质 | 厂家授权证明 | 提供扫描件（盖公章） |
| 4 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站或中国执行信息公开网（www.creditchina.gov.cn、zxgk.court.gov.cn）。 | 提供查询记录扫描件（盖公章） |

- 评审标准

数值计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入。

- 评审分值分布

满分100分，其中商务部分50分，技术部分50分。

- 评审标准

（1）商务标评审内容及标准（50分）

| 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 价格分统一采用基准价法，即满足招标文件要求且投标价格的平均投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（1-（¦投标报价-评标基准价¦）/评标基准价）×30％×100 | 30 |
| 供应商业绩 | 供应商提供自2022年1月1日以来金额超过5万元的同类业务供货业绩的，每个业绩得4分，最高得20分。 注：响应文件中提供业绩合同复印件，复印件应能辨识买卖双方公章或合同专用章、标的信息以及合同签订时间和金额信息,若合同或验收证明材料中无法体现上述内容以及产品品牌种类、供货内容等关键评审因素的，须同时提供业主（合同甲方）证明材料，否则该业绩不予认可。供应商与其关联公司（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商）之间签订的合同，均不予认可。） | 20 |

（2）技术标评审内容及标准（50分）

| 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- |
| 重要技术参数 | 根据产品技术参数及要求响应情况进行综合打分： 1、与招标文件“★”要求有负偏离的，有一项扣2.5分，共4项，共10分，扣完为止（在计算偏离项数时，同一参数不累加计算）。 注： （1）标有“★”的参数需提供相关证明材料支持，未提供证明材料或证明材料无法证明参数的，视为负偏离。 （2）以技术参数响应表的响应情况及采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据。 | 10 |
| 其他技术参数 | 根据响应文件与招标文件要求的其它技术参数（未标记“★”和“*”的技术参数）偏离情况进行评分。有一项扣0.2分，共55项，共11分，扣完为止（在计算偏离项数时，同一参数不累加计算）。 | 11 |
| 供货、安装实施方案 | 供应商根据项目内容提供有针对性的供货实施方案，包括但不限于进度计划、设备到场方案、施工部署、施工进度及措施、成品保护措施等。 1、方案优于本项目采购需求，完整详细，实用性、针对性强，得5-6分； 2、方案适合本项目采购需求，完整详细，具有实用性、针对性，得 3-4分； 3、方案基本适合本项目采购需求，实用性、针对性有待改善，得 1-2 分； 4、方案不可行或者未提供的不得分。 | 6 |
| 设计、调 试、运维方案 | 针对本项目提供具体详实的设计、调试、运维方案，评委根据投标人提供方案的定位准确性和针对性，实用性、完整性等综合评分。 1、内容详细全面，安排完善，可行性、实用性强，方案完全贴合项目实施，得5-6分； 2、内容明确，具有可行性、实用性，方案贴合项目实施，得 3-4分； 3、内容简洁，可行性、实用性有待改善，方案基本贴合项目实施，得1-2 分； 4、未提供的不得分。 | 6 |
| 人员培训方案 | 对供应商提供的培训方案是否科学有效、是否具有可操作性进行打分。培训方案包括培训的时间、地点、目标、方式、内容、对象和措施。 1、方案科学有效且具有可操作性的，得3分； 2、方案一般且能满足需要的，得2分； 3、方案不完整但能基本满足需要的，得1分； 4、方案存在明显缺陷的或无方案的，不得分。 | 3 |
| 售后服务方案 | 对供应商提供的售后服务方案是否科学有效、是否具有可操作性进行打分。 售后服务方案包括售后服务体系、售后服务制度、备品备件供应、服务承诺、保修内容与范围、客户回访。 1、方案科学有效且内容完整详细，可行性、实用性、针对性强，得8-10分； 2、方案一般且能满足需要，内容具有可行性、实用性、针对性，得4-7分； 3、方案不完整或有待改善但能基本满足需要的，得1-3分； 4、方案存在明显缺陷的或无方案的，不得分。 | 10 |
| 供应商实力 | 供应商具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发有效的：质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证等，每提供 1 个认证得 1 分，满分4分。 | 4 |

备注：

1.当评委对投标单位“技术部分”合计分超出其他成员平均值±50%时，须作出解释说明。

2.当出现投标单位综合评审得分相等时，按下列顺序：“投标报价”得分高的优先；仍相同时，由评标委员会现场抽签确定顺序。